Canny 边缘检测上机报告（优化完整版）

一、解题过程（优化版）

Canny 边缘检测是一种经典且高效的图像边缘检测算法，整体流程由五个步骤构成：高斯滤波、计算梯度、非极大值抑制、双阈值检测、滞后连接。本实验基于算法原理实现了完整流程，并与 OpenCV 结果进行了对比验证。

二、程序代码（优化版）

```python
import cv2

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from typing import Tuple, Optional

def auto_thresholds(image: np.ndarray, sigma: float = 0.33) -> Tuple[int, int]:

"""

基于图像中值自动估计低/高阈值（用于快速尝试）。

参考常用经验法：low = max(0, (1-sigma)*median), high = min(255, (1+sigma)*median)

（注意：对梯度幅值也可调整）

"""

med = np.median(image)

low = int(max(0, (1.0 - sigma) * med))

high = int(min(255, (1.0 + sigma) * med))

return low, high

def non_maximum_suppression(magnitude: np.ndarray, angle: np.ndarray) -> np.ndarray:

"""

向量化的非极大值抑制（支持任意大小图像，8邻域比较）

magnitude: 梯度幅值二维数组（float）

angle: 梯度方向（degree，范围 [0,180)）

返回：经过 NMS 之后的幅值（未归一化）——边界处为0

"""

M, N = magnitude.shape

# 对边界处理：在周围填充0，便于切片

mag_p = np.pad(magnitude, ((1,1),(1,1)), mode='constant', constant_values=0)

# 构造邻居（相对于中心点的索引）

# 注意切片对应：中心在 [1:-1,1:-1]

c = mag_p[1:-1, 1:-1]

left  = mag_p[1:-1, 0:-2]

right = mag_p[1:-1, 2:  ]

up    = mag_p[0:-2, 1:-1]

down  = mag_p[2:  , 1:-1]

ul = mag_p[0:-2, 0:-2]

ur = mag_p[0:-2, 2:  ]

dl = mag_p[2:  , 0:-2]

dr = mag_p[2:  , 2:  ]

angle = angle % 180  # 0-180度

# 四个方向的掩码（0°,45°,90°,135°）

mask0   = (angle < 22.5) | (angle >= 157.5)

mask45  = (angle >= 22.5) & (angle < 67.5)

mask90  = (angle >= 67.5) & (angle < 112.5)

mask135 = (angle >= 112.5) & (angle < 157.5)

# 对应方向比较两侧邻点

cond0   = (c >= left) & (c >= right)

cond45  = (c >= ul) & (c >= dr)

cond90  = (c >= up) & (c >= down)

cond135 = (c >= ur) & (c >= dl)

keep = (mask0 & cond0) | (mask45 & cond45) | (mask90 & cond90) | (mask135 & cond135)

suppressed = np.zeros_like(magnitude, dtype=np.float32)

suppressed[keep] = magnitude[keep]

return suppressed

def hysteresis_edge_tracking(nms: np.ndarray, low: float, high: float) -> np.ndarray:

"""

使用栈实现的双阈值 + 滞后连接（连通性追踪）。

- nms: 非极大值抑制后的幅值（float）

- low, high: 低阈值和高阈值（对幅值的阈值）

返回 uint8 二值边缘图（0/255）

"""

M, N = nms.shape

res = np.zeros((M, N), dtype=np.uint8)

strong = nms >= high

weak = (nms >= low) & (nms < high)

# 标记强边缘

res[strong] = 255

# 用栈从所有强边缘出发，追踪并连通弱边缘（8连通）

strong_indices = list(zip(*np.nonzero(strong)))

# 为避免重复访问，将 weak 转成可修改的布尔数组

weak_mask = weak.copy()

# 8 邻域偏移

neigh = [(-1,-1),(-1,0),(-1,1),(0,-1),(0,1),(1,-1),(1,0),(1,1)]

stack = strong_indices[:]  # 初始化栈

while stack:

i,j = stack.pop()

for di,dj in neigh:

ni, nj = i+di, j+dj

if 0 <= ni < M and 0 <= nj < N and weak_mask[ni,nj]:

# 把弱边缘升级为边缘并继续扩展

res[ni,nj] = 255

weak_mask[ni,nj] = False

stack.append((ni,nj))

return res

def canny_custom(image: np.ndarray,

low_threshold: Optional[float] = None,

high_threshold: Optional[float] = None,

kernel_size: int = 5,

gaussian_sigma: float = 1.4,

use_auto_threshold: bool = False) -> Tuple[np.ndarray, dict]:

"""

自定义实现 Canny：高斯滤波 -> Sobel (gx, gy) -> magnitude/angle -> NMS -> 双阈值滞后连接

返回：边缘图（uint8 0/255）和中间结果 dict（方便绘图与保存）

"""

# 1. 高斯滤波（保持单通道灰度输入）

blur = cv2.GaussianBlur(image, (kernel_size, kernel_size), gaussian_sigma)

# 2. Sobel 导数

gx = cv2.Sobel(blur, cv2.CV_64F, 1, 0, ksize=3)

gy = cv2.Sobel(blur, cv2.CV_64F, 0, 1, ksize=3)

# 3. 幅值与方向

magnitude = np.hypot(gx, gy)

# 规范化幅值到 0-255（便于阈值选择与可视化）

mag_max = magnitude.max() if magnitude.max() != 0 else 1.0

magnitude_u8 = (magnitude / mag_max * 255.0).astype(np.float32)

angle = (np.degrees(np.arctan2(gy, gx)) + 180) % 180  # 0-180

# 4. 非极大值抑制（向量化实现）

nms = non_maximum_suppression(magnitude_u8, angle)  # 仍是 0-255 浮点数

# 5. 阈值决定

if use_auto_threshold:

low_threshold, high_threshold = auto_thresholds(nms)

elif low_threshold is None or high_threshold is None:

raise ValueError("请提供 low_threshold/high_threshold 或启用 use_auto_threshold=True")

# 6. 双阈值 + 滞后连接

edges = hysteresis_edge_tracking(nms, low_threshold, high_threshold)

# 中间结果打包

mids = {

'blur': blur,

'gx': gx,

'gy': gy,

'magnitude': magnitude_u8,

'nms': nms,

'low_threshold': low_threshold,

'high_threshold': high_threshold

}

return edges, mids

def plot_all(original, mids, edges_custom, edges_cv2=None, figsize=(14,8)):

plt.figure(figsize=figsize)

plt.subplot(2,4,1); plt.imshow(original, cmap='gray'); plt.title('Original'); plt.axis('off')

plt.subplot(2,4,2); plt.imshow(mids['blur'], cmap='gray'); plt.title('Gaussian Blurred'); plt.axis('off')

plt.subplot(2,4,3); plt.imshow(mids['gx'], cmap='seismic'); plt.title('Gradient X'); plt.axis('off')

plt.subplot(2,4,4); plt.imshow(mids['gy'], cmap='seismic'); plt.title('Gradient Y'); plt.axis('off')

plt.subplot(2,4,5); plt.imshow(mids['magnitude'], cmap='gray'); plt.title('Gradient Magnitude'); plt.axis('off')

plt.subplot(2,4,6); plt.imshow(mids['nms'], cmap='gray'); plt.title('NMS'); plt.axis('off')

plt.subplot(2,4,7); plt.imshow(edges_custom, cmap='gray'); plt.title(f'Custom Canny\n(L={mids["low_threshold"]}, H={mids["high_threshold"]})'); plt.axis('off')

if edges_cv2 is not None:

plt.subplot(2,4,8); plt.imshow(edges_cv2, cmap='gray'); plt.title('OpenCV Canny'); plt.axis('off')

plt.tight_layout()

plt.show()

# 简单示例（可直接运行）

if __name__ == "__main__":

import os

image_path = "test_image.jpg"  # 替换为你自己的输入

img = cv2.imread(image_path, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

if img is None:

# 生成测试图像（矩形 + 圆形 + 噪声）

img = np.zeros((300,300), dtype=np.uint8)

cv2.rectangle(img, (40,40), (260,200), 200, -1)

cv2.circle(img, (150,230), 40, 255, -1)

# 添加一点噪声

noise = (np.random.randn(*img.shape) * 10).astype(np.int16)

img = np.clip(img.astype(np.int16) + noise, 0, 255).astype(np.uint8)

cv2.imwrite("test_image_generated.png", img)

# 使用自定义 Canny（启用自动阈值以方便演示）

edges_custom, mids = canny_custom(img, use_auto_threshold=True, gaussian_sigma=1.2)

# 使用 OpenCV Canny 作对比（注意 OpenCV 接受的是像素强度阈值）

# 我们把自定义 nms 的阈值由 0-255 映射到 OpenCV 的输入尺度（此处直接用 mids 提供的阈值）

edges_cv2 = cv2.Canny(img, mids['low_threshold'], mids['high_threshold'])

# 保存结果

cv2.imwrite("canny_custom_edges.png", edges_custom)

cv2.imwrite("canny_opencv_edges.png", edges_cv2)

# 展示

plot_all(img, mids, edges_custom, edges_cv2)

print("完成：结果保存在当前工作目录（canny_custom_edges.png / canny_opencv_edges.png）")```

三、输入图像（说明）

示例程序自动生成了包含矩形与圆形的测试图像，便于验证 Canny 处理流程。

四、中间结果及输出结果（概述）

包括：原图、高斯滤波、X/Y 梯度、梯度幅值、非极大值抑制结果、最终边缘图，并与 OpenCV 官方实现进行了对比。

五、上机总结（完整版）

本次实验通过从零构建 Canny 边缘检测流程，使我对各步骤原理、实现细节与调参过程有了更深入理解，尤其是梯度方向量化、非极大值抑制方向判断、双阈值与滞后连接的具体行为。